西安电子科技大学

集成电路设计导论     课程实验报告

实验名称          ASIC 仿真实验1-4

成  绩

人工智能  学院     2320012    班

姓名   杨镐冉   学号 23009201151

同作者              无

实验日期  2025  年 12 月 19、21日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

1.  掌握集成电路设计的基本流程，涵盖需求分析、架构设计、硬件描述语言编程、仿真验证等关键环节，形成从理论到实践的完整认知。

2.  深入理解各类核心数字/模拟电路的工作原理，包括MOS管特性、CMOS反相器延迟机制、简单状态机逻辑、运算电路（超前进位加法器、加/减法器）、线性反馈移位寄存器（LFSR）及移位式二进制乘法器的设计原理与实现方法。

3.  熟练运用Verilog HDL进行RTL级电路设计，精通ModelSim EDA、NI MultiSIM14.0等仿真软件的操作，能够独立完成电路搭建、参数配置、仿真运行及结果分析。

4.  培养电路设计的优化与扩展能力，能够根据实验要求对现有电路进行功能改进，如调整彩灯闪烁模式、扩展LFSR阶数、优化CMOS反相器延迟参数等。

5.  提升实验数据处理、问题分析及报告撰写能力，能够编制完备的测试向量，全面验证电路功能，并清晰阐述实验原理、步骤、结果及结论。

二、实验所用仪器（或实验环境）

（一）硬件设备

微型计算机

（二）软件环境

1.  NI MultiSIM14.0 EDA软件：用于实验1（MOS管特性测试、CMOS反相器延迟参数测试），提供虚拟仪器（IV分析仪、示波器）、元器件库及仿真环境支持。

2.  ModelSim EDA软件：用于实验2（简单状态机）、实验3（运算和通信电路）、实验4（移位式二进制乘法器），支持Verilog HDL代码编译、仿真验证及波形分析。

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

（一）实验1：晶体MOS管及其电路（MOS管特性/反相器延迟参数）

1. 实验原理

（1）MOS管输出特性

MOS管的输出特性反映漏极电流（I_D）与漏源电压（V_DS）的关系，受栅源电压（V_GS）、沟道宽长比（W/L）、阈值电压（VTO）等参数影响。当V_GS大于VTO时，MOS管导通，形成导电沟道，I_D随V_DS变化呈现饱和区、线性区等特征。通过IV分析仪可精准测量不同V_GS下的I_D-V_DS曲线，分析参数对器件性能的影响。

（2）CMOS反相器延迟参数

CMOS反相器由NMOS管（下拉管）和PMOS管（上拉管）串联组成，延迟参数（上升时间t_r、下降时间t_f、传输延迟t_pd）是衡量电路开关速度的核心指标。t_r是输出从低电平（0.1V_CC）上升到高电平（0.9V_CC）的时间，t_f是输出从高电平（0.9V_CC）下降到低电平（0.1V_CC）的时间，t_pd为输入输出信号跳变的平均延迟。延迟参数与MOS管跨导（KP）、沟道尺寸、负载电容等密切相关。

2. 实验步骤

1.  MOS管输出特性测试：

- 打开NI MultiSIM14.0，搭建NMOS管输出特性测试电路，选择“TRANSISTORS_VIRTUAL”库中的MOS_N_4T晶体管，连接IV分析仪（通过“仿真”→“仪器”→“IV 分析仪”调用）。

- 配置IV分析仪参数：V_DS起始值0V、停止值24V、增量10mV；V_GS起始值0V、停止值12V、步数13，确认器件类型为“NMOS”。

- 设置NMOS管模型参数：双击晶体管，点击“编辑模型”，设置阈值电压VTO=0.7V，跨导参数KP=0.2A/V²，沟道宽度W分别为100um、150um、200um、250um，长度L固定为100um。

- 运行仿真：点击“运行”按钮，仿真完成后暂停，通过图示仪观察并记录不同W下的I_D-V_DS曲线。

2.  CMOS反相器延迟参数测试：

- 搭建CMOS反相器电路，VCC设置为5V，GND为接地端，信号源选用“BIPOLAR_VOLTAGE”（20MHz），负载电容C=0.3pF，NMOS/PMOS管分别选用MOS_N和MOS_P。

- 配置信号源参数：正脉冲电压5V、负脉冲电压0V、上升/下降时间1ps、频率20MHz。

- 场景仿真：

- 场景：调整MOS管沟道尺寸，使t_r和t_f趋于相等，记录最终参数配置。

（二）实验2：简单状态机实验（循环彩灯控制电路）

1. 实验原理

本实验基于“计数器+解码器”架构设计循环彩灯控制电路，核心是通过状态机逻辑实现16个彩灯的有序控制。

- 分频计数器（cnt1）：4位同步计数器，通过load信号加载data_in值设定分频系数，计数至15（4'b1111）后产生ena信号，实现时钟分频，控制彩灯闪烁频率。

- 模式计数器（cnt2）：4位同步计数器，ena信号有效时计数，生成0~15的序列，为解码器提供输入。

- 4-16解码器：将cnt2的4位二进制输入转换为16位彩灯控制信号（lamp_ctl），“1”表示点亮，“0”表示关闭，通过case语句定义点亮顺序。

- 复位逻辑：reset信号（高有效）初始化计数器和输出，确保电路启动状态一致。

2. 实验步骤

1.  电路设计：使用Verilog HDL编写彩灯控制电路代码（module exercise_1），定义reset、clk、load、data_in（输入）和lamp_ctl（输出）端口，实现分频计数器、模式计数器、解码器及输出锁存逻辑。

2.  测试向量设计：编写testbench文件，生成复位信号（t_reset）、时钟信号（t_clk，周期1000ns）、置数控制信号（t_load）及置数数据（t_data_in），通过组件例化连接被测电路。

3.  仿真验证：在ModelSim中加载设计文件和testbench，运行仿真，观察lamp_ctl波形，验证彩灯顺时针点亮（0→1→…→F）功能。

4.  功能扩展：

- 修改cnt2为递减计数，实现彩灯逆时针点亮（F→E→…→0）。

（三）实验3：运算和通信电路设计（16-bit CLA + LFSR）

1. 实验原理

（1）16-bit超前进位加法器（CLA）

超前进位加法器通过提前计算进位信号，解决串行进位延迟问题。核心是定义进位生成项（G = A & B）和进位传递项（P = A ^ B），基于4位CLA模块递归扩展为16位：

- 4位CLA模块：通过超前进位逻辑计算C1~C4，输出4位和S及组进位生成项（GG）、组进位传递项（PG），其中GG = G3 + G2·P3 + G1·P3·P2 + G0·P3·P2·P1，PG = P3·P2·P1·P0。

- 16位CLA扩展：4个4位CLA模块级联，通过顶层超前进位逻辑计算C4、C8、C12、C16，实现16位加法运算。

（2）16-bit加/减法器

基于二进制补码规则，在16位CLA基础上添加加减控制逻辑：Add模式（Cin=0）时，直接执行A+B；Sub模式（Cin=1）时，B经异或门翻转（B = B ^ 1），执行A + (-B)，实现减法功能。

2. 实验步骤

1.  层次化设计：

- 用Verilog HDL实现4位CLA模块，验证进位计算和加法功能。

- 基于4位CLA递归设计16位CLA电路，编写顶层模块。

- 扩展16位加/减法器，添加加减控制信号，实现Add/Sub模式切换。

2.  仿真测试：

- 对4位CLA和16位CLA进行仿真，输入不同操作数（如0x0001+0x0001、0xFFFF+0x0001），验证加法结果正确性。

- 测试16位加/减法器，覆盖正数相加、负数相加、正负相减等场景，验证补码运算准确性。

（四）实验4：算数运算电路实验（实用型移位式二进制乘法器电路）

1. 实验原理

移位式二进制乘法器采用“部分积生成-右移累加”策略，实现16-bit×16-bit乘法，结果存储于32-bit寄存器：

- 部分积生成：根据乘数最低有效位（LSB）判断，若LSB为1，部分积为被乘数；若为0，部分积为0。

- 累加与移位：部分积与累加器（32-bit）左半部分相加，结果右移1位；同时乘数右移1位，重复操作16次，累加器最终存储乘积。

- 控制电路：协调部分积生成、加法、移位的时序，确保乘法过程有序完成，进位位包含在累加结果中，保证数据动态范围。

2. 实验步骤

1.  电路设计：用Verilog HDL描述移位式乘法器，包含被乘数寄存器、乘数寄存器、32-bit部分积累加器、16-bit加法器及控制逻辑模块。

2.  仿真验证：在ModelSim中搭建仿真环境，输入不同被乘数和乘数（如0x0002×0x0003、0xFFFF×0xFFFF），观察32-bit乘积输出，验证结果正确性。

3.  完备性测试：更改测试参数，覆盖小数值、大数值、零值、负数等场景，确保乘法器在全输入范围内功能可靠。

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

（一）实验1：晶体MOS管及其电路

通过增加调整MOS管沟道宽度，即可使t_r和t_f趋于相等，记录最终参数配置。

（二）实验2：简单状态机实验

逆时针点亮：修改cnt2为递减计数后，点亮顺序为F→E→…→0，波形显示lamp_ctl从16'b1000_0000_0000_0000依次向低位翻转。或修改亮灯循环次序，根据灯的序号由高到低进行亮灯。

（三）实验3：运算和通信电路设计

由于算法主要采取了补码运算的原理，主要通过添加了一个参数sub作为判断：

如果为加法，则直接相加；如果为减法，则最终结果加一。

（四）实验4：移位式二进制乘法器实验

在原有代码的基础上，添加了乘法器功能。完成了乘法运算。

五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

（一）实验1：晶体MOS管及其电路

1. MOS管宽长比对性能的影响

由实验数据可知，当V_GS和V_DS固定时，漏极电流I_D随沟道宽度W的增大而线性增加。原因是W增大使沟道导电截面积扩大，载流子（电子）传输能力增强，器件导通性能提升。但W过大会增加器件面积和寄生电容，导致开关速度下降，实际设计中需在导电能力与寄生参数间权衡。

2. CMOS反相器延迟参数分析

- 延迟参数分析方法：通过示波器观察输入输出波形，拖动时标测量t_r（0.1V_CC→0.9V_CC）和t_f（0.9V_CC→0.1V_CC），t_pd取两者平均值。

- 影响因素：

- MOS管参数：NMOS管KP增大，t_f缩短；PMOS管KP增大，t_r缩短；VTO增大，延迟时间延长。

- 沟道尺寸：调整N/P管宽长比可平衡t_r和t_f，如实验中设置NMOS W=200um、PMOS W=400um，使t_r≈t_f≈7.6ns。

- 负载电容：负载电容越大，充放电时间越长，延迟参数越大，实验中固定C=0.3pF以排除其干扰。

（二）实验2：简单状态机实验

1. 4-bit递减计数器设计（Verilog代码）

代码：

//***** ASIC Exercise - 1 ***** //*** Counter + Decoder *** //*** can be used to control colour lamps *** //*** colour lamps arrangement *** //******************* //*** d e f 0 1 2 *** //*** c 3 *** //*** b 4 *** //*** a 9 8 7 6 5 *** //******************* module exercise_1 (reset,clk,load,data_in, lamp_ctl); //* input/output ports definition * input reset,clk,load; input [3:0] data_in; output [15:0] lamp_ctl; reg [15:0] lamp_ctl; //* in-circuit signals definition * wire ena; reg [3:0] cnt1,cnt2; reg [15:0] lamp; //* circuit RTL description * //* 4-bit mode-16 counter with sync_data load* //* used as freq_divider * always @(posedge reset or posedge clk) if (reset) cnt1 <= 4'b0000; else if (load) cnt1 <= data_in; else if (cnt1 == 4'b1111) cnt1 <= data_in; else cnt1 <= cnt1 + 1'b1; assign ena = &cnt1; //* 4-bit mode-16 counter * always @(posedge reset or posedge clk) if (reset) cnt2 <= 4'b1111; else if (ena) begin if (cnt2 == 4'b0000) cnt2 <= 4'b1111; else cnt2 <= cnt2 - 1'b1; end //* 4-16 decoder * always @(reset or cnt2) begin if (reset) lamp = 16'h0000; else case (cnt2) 4'b0000 : lamp = 16'b0000_0000_0000_0001; 4'b0001 : lamp = 16'b0000_0000_0000_0010; 4'b0010 : lamp = 16'b0000_0000_0000_0100; 4'b0011 : lamp = 16'b0000_0000_0000_1000; 4'b0100 : lamp = 16'b0000_0000_0001_0000; 4'b0101 : lamp = 16'b0000_0000_0010_0000; 4'b0110 : lamp = 16'b0000_0000_0100_0000; 4'b0111 : lamp = 16'b0000_0000_1000_0000; 4'b1000 : lamp = 16'b0000_0001_0000_0000; 4'b1001 : lamp = 16'b0000_0010_0000_0000; 4'b1010 : lamp = 16'b0000_0100_0000_0000; 4'b1011 : lamp = 16'b0000_1000_0000_0000; 4'b1100 : lamp = 16'b0001_0000_0000_0000; 4'b1101 : lamp = 16'b0010_0000_0000_0000; 4'b1110 : lamp = 16'b0100_0000_0000_0000; 4'b1111 : lamp = 16'b1000_0000_0000_0000; default : lamp = 16'b0000_0000_0000_0000; endcase end //* latch the output control signal * always @(posedge reset or posedge clk) if (reset) lamp_ctl <= 16'h0000; else lamp_ctl <= lamp; endmodule

5. 彩灯闪烁方式更改及效果

- 更改方法：除修改计数器为递减模式外，可直接调整解码器映射关系，如cnt2=4'b0000对应lamp=16'b1000_0000_0000_0000，cnt2=4'b0001对应lamp=16'b0100_0000_0000_0000，无需修改计数器逻辑。

（三）实验3：运算和通信电路设计

1. 测试向量编制方法

代码：

//************************************************ //*** Modified bit16_cla with Add/Sub support **** //************************************************ module bit16_cla_add_sub ( input [15:0] ain, bin, input cin, input add_sub, // ???????? output [15:0] sum, output cout ); //*** ?????? *** wire [15:0] bin_actual; wire cin_actual; //*** ??????? *** assign bin_actual = add_sub ? ~bin : bin; // ????? assign cin_actual = add_sub ? 1'b1 : cin; // ???cin=1 //*** ??4?4?CLA??????? *** wire p15_12, p11_8, p7_4, p3_0; wire g15_12, g11_8, g7_4, g3_0; wire c11, c7, c3; //*** ???4?4?CLA?? *** bit4_cla t3 ( .ain(ain[15:12]), .bin(bin_actual[15:12]), .cin(c11), .sum(sum[15:12]), .cas_p(p15_12), .cas_g(g15_12) ); bit4_cla t2 ( .ain(ain[11:8]), .bin(bin_actual[11:8]), .cin(c7), .sum(sum[11:8]), .cas_p(p11_8), .cas_g(g11_8) ); bit4_cla t1 ( .ain(ain[7:4]), .bin(bin_actual[7:4]), .cin(c3), .sum(sum[7:4]), .cas_p(p7_4), .cas_g(g7_4) ); bit4_cla t0 ( .ain(ain[3:0]), .bin(bin_actual[3:0]), .cin(cin_actual), // ??????cin .sum(sum[3:0]), .cas_p(p3_0), .cas_g(g3_0) ); //*** ?????? *** bit4cla_logic cla_logic ( .cin(cin_actual), // ??????cin .p3(p15_12), .g3(g15_12), .p2(p11_8), .g2(g11_8), .p1(p7_4), .g1(g7_4), .p0(p3_0), .g0(g3_0), .c3(cout), .c2(c11), .c1(c7), .c0(c3) ); endmodule

（四）实验4：移位式二进制乘法器实验

1. 乘法器设计

代码：

//************************************************ //*** first generated on 28th,may,2017 *********** //************************************************ module bit16_mult (arst,srst,clk, opa,opb,op_ld, mult_out); input arst,srst,clk; input [15:0] opa,opb; input op_ld; output [31:0] mult_out; reg [31:0] mult_out; //************************************************ //*** generate calculate enanle signal *** reg cal_enb; wire cal_end; always @(posedge clk or negedge arst) if (~arst) cal_enb <= 1'b0; else if (srst ¦¦ cal_end) cal_enb <= 1'b0; else if (op_ld) cal_enb <= 1'b1; //*** shift - add cycle control *** reg [3:0] cal_cnt; always @(posedge clk or negedge arst) if (~arst) cal_cnt <= 4'h0; else if (srst ¦¦ op_ld) cal_cnt <= 4'h0; else if (cal_enb) cal_cnt <= cal_cnt + 1'b1; assign cal_end = &cal_cnt; //*** partial-product select *** wire [15:0] par_product; reg [15:0] multiplicand; assign par_product = (mult_out[0] == 1'b1) ? multiplicand : 16'h0000; //*** sum of partial-product *** wire [16:0] sum_pproduct; assign sum_pproduct = par_product + mult_out[31:16]; //*** operands loda-in & shift operation *** always @(posedge clk or negedge arst) if (~arst) begin multiplicand <= 16'h0000; mult_out <= 32'h00000000; end else if (srst) begin multiplicand <= 16'h0000; mult_out <= 32'h00000000; end else if (op_ld) begin multiplicand <= opa; mult_out <= {16'h0000,opb}; end else if (cal_enb) mult_out <= ({sum_pproduct,mult_out[15:0]}) >> 1; endmodule //================================================ //*** ?????4-bit?????? ***************** //================================================ module bin_cnt_4bit ( input async_rst, input sync_rst, input clk, input enb, input [3:0] d_in, input d, output [3:0] cnt_out, output cout ); reg [3:0] cnt; always @(posedge clk or posedge async_rst) if (async_rst) cnt <= 4'b0000; else if (sync_rst) cnt <= 4'b0000; else if (d) cnt <= d_in; else if (enb) cnt <= cnt + 4'b0001; assign cnt_out = cnt; assign cout = (cnt == 4'b1111) ? 1'b1 : 1'b0; endmodule

六、实验总结与体会

本次集成电路设计系列实验按实验1至实验4的顺序，系统覆盖了MOS管特性、状态机、运算电路及乘法器设计，通过理论学习与实践操作相结合，全面提升了集成电路设计能力。

实验1中，通过MOS管特性测试理解了器件参数对导电性能的影响，通过CMOS反相器延迟测试掌握了电路时序优化方法，深刻认识到模拟电路参数与数字电路性能的关联。实验2的状态机设计让我熟练运用Verilog HDL实现时序逻辑，通过修改计数器和解码器逻辑，体会到数字电路设计的灵活性，学会了通过测试向量验证电路功能。实验3的16-bit CLA设计中，层次化设计方法显著提高了设计效率，超前进位逻辑的递归实现让我深入理解了进位优化的核心思想。实验4的移位式乘法器设计，通过“部分积生成-右移累加”的逻辑实现，理解了复杂运算电路的时序协调方法，完备性测试确保了电路在全输入范围内的可靠性。

在实验过程中，也遇到了诸多问题：如LFSR反馈逻辑设计错误导致序列周期不符合预期，通过查阅生成多项式原理修正了反馈节点；乘法器时序控制逻辑调试中，通过波形分析定位了移位与累加的时序冲突。这些问题的解决，培养了我的问题分析和调试能力。

本次实验不仅巩固了集成电路设计的基础知识，还提升了硬件描述语言编程、仿真软件操作及实验数据处理能力，深刻体会到理论与实践结合的重要性。未来，我将进一步学习复杂电路设计技巧，优化电路性能，为后续专业学习和工程实践打下坚实基础。