西安电子科技大学

数字信号处理  实验报告

实验名称        信号与系统的时域分析

人工智能     学院       23200XX 23200XX  班

姓名     X X X     学号         2300920XXX

X X X                  2300920XXX

X X X                  2200920XXX

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤 四、实验结果 五、实验代码 六、实验问题及解决方案

一、实验目的

- 建立线性时不变离散系统的差分方程和系统输入序列的数学模型，产生输入序列；

- 用python信号处理工具箱的差分方程求解库函数设计程序，求解系统的单位脉冲响应，给定输入序列和系统初始状态的系统响应；

- 利用卷积计算库函数设计程序，计算给定输入序列的系统零状态响应；

- 通过实验深刻理解离散信号与系统时域性质和分析方法；

二、实验所用仪器（或实验环境）

- 需要环境为：Python 3.x

- 需要安装的Python库：numpy, matplotlib

三、实验基本原理及步骤

1.实验基本原理

- 系统差分方程: y[n] - 1.5y[n-1] + 0.7y[n-2] = x[n] + 0.5x[n-1]

- 系统系数: b = [1, 0.5], a = [1, -1.5, 0.7]

- 差分方程求解方法，系统响应分解原理，系统稳定性原理

2.实验步骤

(1). 建立模拟信号

(2). 运用python工具库求解

(3). 绘制相关图

四、实验结果

实验结果说明：

- fs = 2000 Hz（过采样）
采样点密集，sinc重建信号与原始信号几乎完全重合，无失真。

- fs = 700 Hz（略大于2f_max）
采样点较稀疏，重建信号基本恢复原始波形，但高频分量300Hz处有轻微吉布斯现象（波纹）。

- fs = 400 Hz（欠采样）
出现严重频谱混叠（300Hz分量折叠到100Hz等），重建信号完全失真，与原始信号波形差异巨大。

结果分析

- 方法一致性验证：观察结果：差分方程求解与卷积计算得到的系统响应几乎完全一致；两种方法的差异在数值精度范围内（通常 < 1e-15）；验证了卷积定理的正确性：y[n] = x[n] * h[n]

- 系统动态特性：响应特征：输出序列呈现指数衰减振荡特性；系统对指数输入的响应保持了输入的指数特性，但叠加了系统的自然响应；响应逐渐趋于稳定，表明系统是稳定的

- 差分方程求解：scipy.signal.lfilter 提供高精度数值解；能正确处理初始条件；数值稳定性良好

五、实验代码

程序代码：

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from scipy import signal import matplotlib # 设置中文字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号 class DiscreteSystemAnalyzer: def __init__(self, b, a): """ 初始化离散系统 b: 分子系数 [b0, b1, ..., bM] a: 分母系数 [1, a1, ..., aN] """ self.b = np.array(b) self.a = np.array(a) def generate_input_sequence(self, seq_type, n_start, n_end, **params): """生成输入序列""" n = np.arange(n_start, n_end + 1) if seq_type == 'impulse': # 单位脉冲序列 x = (n == 0).astype(float) elif seq_type == 'step': # 单位阶跃序列 x = (n >= 0).astype(float) elif seq_type == 'exponential': # 指数序列 a = params.get('a', 0.8) x = (a ** n) * (n >= 0) elif seq_type == 'sinusoid': # 正弦序列 freq = params.get('freq', 0.1) phase = params.get('phase', 0) x = np.sin(2 * np.pi * freq * n + phase) * (n >= 0) elif seq_type == 'custom': # 自定义序列 x = params.get('values', np.zeros(len(n))) else: raise ValueError("不支持的序列类型") return n, x def solve_difference_equation(self, x, y0=None): """ 求解差分方程 - 系统响应 x: 输入序列 y0: 初始条件 [y[-1], y[-2], ..., y[-N]] """ if y0 is None: # 零状态响应 y = signal.lfilter(self.b, self.a, x) else: # 带初始状态的响应 zi = signal.lfiltic(self.b, self.a, y0[::-1], x[::-1]) y, _ = signal.lfilter(self.b, self.a, x, zi=zi) return y def impulse_response(self, n_points=50): """计算单位脉冲响应""" # 生成单位脉冲输入 n = np.arange(n_points) delta = (n == 0).astype(float) # 求解脉冲响应 h = signal.lfilter(self.b, self.a, delta) return n, h def zero_state_response_convolution(self, x): """通过卷积计算零状态响应""" # 首先获取系统的脉冲响应 _, h = self.impulse_response(len(x)) # 通过卷积计算零状态响应 y_conv = np.convolve(x, h, mode='full')[:len(x)] return y_conv def analyze_system_properties(self, n_points=50): """分析系统特性""" # 计算脉冲响应 n, h = self.impulse_response(n_points) # 计算阶跃响应 _, step_input = self.generate_input_sequence('step', 0, n_points-1) s = signal.lfilter(self.b, self.a, step_input) # 判断系统稳定性（极点都在单位圆内） poles = np.roots(self.a) is_stable = all(np.abs(poles) < 1) return { 'impulse_response': (n, h), 'step_response': (np.arange(n_points), s), 'poles': poles, 'is_stable': is_stable } def plot_responses(self, x, n, y_diff, y_conv=None, title=""): """绘制响应结果""" fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10)) fig.suptitle(title, fontsize=16, fontweight='bold') # 输入序列 axes[0, 0].stem(n, x, linefmt='C0-', markerfmt='C0o', basefmt='C0-') axes[0, 0].set_title('输入序列 x[n]', fontsize=14, fontweight='bold') axes[0, 0].set_xlabel('时间序号 n', fontsize=12) axes[0, 0].set_ylabel('幅值', fontsize=12) axes[0, 0].grid(True, alpha=0.3) axes[0, 0].set_xlim(-1, len(n)) # 差分方程求解的响应 axes[0, 1].stem(n, y_diff, linefmt='C1-', markerfmt='C1o', basefmt='C1-') axes[0, 1].set_title('差分方程求解的系统响应 y[n]', fontsize=14, fontweight='bold') axes[0, 1].set_xlabel('时间序号 n', fontsize=12) axes[0, 1].set_ylabel('幅值', fontsize=12) axes[0, 1].grid(True, alpha=0.3) axes[0, 1].set_xlim(-1, len(n)) # 卷积计算的响应（如果提供） if y_conv is not None: axes[1, 0].stem(n, y_conv, linefmt='C2-', markerfmt='C2o', basefmt='C2-') axes[1, 0].set_title('卷积计算的系统响应 y[n]', fontsize=14, fontweight='bold') axes[1, 0].set_xlabel('时间序号 n', fontsize=12) axes[1, 0].set_ylabel('幅值', fontsize=12) axes[1, 0].grid(True, alpha=0.3) axes[1, 0].set_xlim(-1, len(n)) # 比较两种方法的结果 axes[1, 1].stem(n, y_diff - y_conv, linefmt='C3-', markerfmt='C3o', basefmt='C3-') axes[1, 1].set_title('两种计算方法差异\n(差分方程解 - 卷积解)', fontsize=14, fontweight='bold') axes[1, 1].set_xlabel('时间序号 n', fontsize=12) axes[1, 1].set_ylabel('幅值差异', fontsize=12) axes[1, 1].grid(True, alpha=0.3) axes[1, 1].set_xlim(-1, len(n)) # 在差异图中添加数值统计 max_error = np.max(np.abs(y_diff - y_conv)) axes[1, 1].text(0.05, 0.95, f'最大绝对误差: {max_error:.2e}', transform=axes[1, 1].transAxes, fontsize=10, bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", facecolor="white", alpha=0.8)) else: # 如果没有卷积结果，隐藏第四个图 axes[1, 0].set_visible(False) axes[1, 1].set_visible(False) plt.tight_layout() plt.subplots_adjust(top=0.93) plt.show() # 示例使用 def main(): # 定义系统：y[n] - 1.5y[n-1] + 0.7y[n-2] = x[n] + 0.5x[n-1] b = [1, 0.5] # 分子系数 a = [1, -1.5, 0.7] # 分母系数 analyzer = DiscreteSystemAnalyzer(b, a) print("=" * 60) print("离散信号与系统时域分析实验") print("=" * 60) print(f"系统差分方程: y[n] - 1.5y[n-1] + 0.7y[n-2] = x[n] + 0.5x[n-1]") print(f"系统系数: b = {b}, a = {a}") # 1. 分析系统特性 props = analyzer.analyze_system_properties() print(f"\n系统特性分析:") print(f"极点: {props['poles']}") print(f"极点模值: {np.abs(props['poles'])}") print(f"稳定性: {'稳定' if props['is_stable'] else '不稳定'}") # 2. 单位脉冲响应 n_imp, h = analyzer.impulse_response(30) plt.figure(figsize=(12, 5)) plt.stem(n_imp, h, linefmt='C0-', markerfmt='C0o', basefmt='C0-') plt.title('系统单位脉冲响应 h[n]\n(系统特性的时域表征)', fontsize=14, fontweight='bold') plt.xlabel('时间序号 n', fontsize=12) plt.ylabel('幅值', fontsize=12) plt.grid(True, alpha=0.3) plt.xlim(-1, len(n_imp)) # 添加系统信息注释 plt.text(0.02, 0.98, f'系统阶数: {len(a)-1}阶\n极点: {props["poles"]}\n稳定性: {"稳定" if props["is_stable"] else "不稳定"}', transform=plt.gca().transAxes, fontsize=10, verticalalignment='top', bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", facecolor="yellow", alpha=0.3)) plt.show() # 3. 实验1：指数输入序列的响应 print("\n" + "="*40) print("实验1: 指数输入序列响应分析") print("="*40) print("目的: 验证差分方程求解与卷积计算的一致性") n, x_exp = analyzer.generate_input_sequence('exponential', 0, 29, a=0.9) # 方法1：差分方程求解（零状态） y_diff_exp = analyzer.solve_difference_equation(x_exp) # 方法2：卷积计算 y_conv_exp = analyzer.zero_state_response_convolution(x_exp) analyzer.plot_responses(x_exp, n, y_diff_exp, y_conv_exp, "实验1: 指数序列输入响应分析\nx[n] = 0.9ⁿu[n]") # 4. 实验2：带初始状态的响应 print("\n" + "="*40) print("实验2: 带初始状态的系统响应分析") print("="*40) print("目的: 观察初始状态对系统响应的影响") n, x_step = analyzer.generate_input_sequence('step', 0, 29) # 零状态响应 y_zero_state = analyzer.solve_difference_equation(x_step) # 带初始状态响应: y[-1] = 1, y[-2] = 0.5 y0 = [1, 0.5] # y[-1], y[-2] y_with_initial = analyzer.solve_difference_equation(x_step, y0) # 绘制比较 plt.figure(figsize=(14, 6)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.stem(n, x_step, linefmt='C0-', markerfmt='C0o', basefmt='C0-') plt.title('输入序列: 单位阶跃信号 x[n] = u[n]', fontsize=12, fontweight='bold') plt.xlabel('时间序号 n', fontsize=11) plt.ylabel('幅值', fontsize=11) plt.grid(True, alpha=0.3) plt.xlim(-1, len(n)) plt.subplot(1, 2, 2) plt.stem(n, y_zero_state, linefmt='C1-', markerfmt='C1o', basefmt='C1-', label='零状态响应') plt.stem(n, y_with_initial, linefmt='C2-', markerfmt='C2s', basefmt='C2-', label='带初始状态响应 (y[-1]=1, y[-2]=0.5)') plt.title('系统响应对比: 初始状态的影响', fontsize=12, fontweight='bold') plt.xlabel('时间序号 n', fontsize=11) plt.ylabel('输出 y[n]', fontsize=11) plt.legend(fontsize=10) plt.grid(True, alpha=0.3) plt.xlim(-1, len(n)) plt.tight_layout() plt.show() # 5. 实验3：正弦输入序列 print("\n" + "="*40) print("实验3: 正弦输入序列响应分析") print("="*40) print("目的: 观察系统对正弦信号的响应特性") n, x_sin = analyzer.generate_input_sequence('sinusoid', 0, 49, freq=0.08) y_sin = analyzer.solve_difference_equation(x_sin) plt.figure(figsize=(14, 6)) plt.subplot(1, 2, 1) plt.stem(n, x_sin, linefmt='C0-', markerfmt='C0o', basefmt='C0-') plt.title('输入序列: 正弦信号\nx[n] = sin(2π×0.08×n)u[n]', fontsize=12, fontweight='bold') plt.xlabel('时间序号 n', fontsize=11) plt.ylabel('幅值', fontsize=11) plt.grid(True, alpha=0.3) plt.xlim(-1, len(n)) plt.subplot(1, 2, 2) plt.stem(n, y_sin, linefmt='C1-', markerfmt='C1o', basefmt='C1-') plt.title('系统输出响应 y[n]\n(观察系统的频率选择特性)', fontsize=12, fontweight='bold') plt.xlabel('时间序号 n', fontsize=11) plt.ylabel('幅值', fontsize=11) plt.grid(True, alpha=0.3) plt.xlim(-1, len(n)) plt.tight_layout() plt.show() def stability_analysis(): """系统稳定性对比分析""" print("\n" + "="*50) print("系统稳定性对比分析") print("="*50) # 稳定系统 stable_sys = DiscreteSystemAnalyzer(b=[1, 0.2], a=[1, -0.5, 0.6]) # 不稳定系统 unstable_sys = DiscreteSystemAnalyzer(b=[1, 0.5], a=[1, -1.8, 0.9]) systems = [('稳定系统', stable_sys), ('不稳定系统', unstable_sys)] fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10)) fig.suptitle('系统稳定性对比分析', fontsize=16, fontweight='bold') for idx, (name, sys) in enumerate(systems): # 分析系统特性 props = sys.analyze_system_properties(40) # 绘制极点分布 theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 100) axes[0, idx].plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k--', alpha=0.3, linewidth=2) axes[0, idx].plot(np.real(props['poles']), np.imag(props['poles']), 'ro', markersize=10, markeredgewidth=2) axes[0, idx].set_title(f'{name} - 极点分布图', fontsize=14, fontweight='bold') axes[0, idx].set_xlabel('实部 (Real)', fontsize=12) axes[0, idx].set_ylabel('虚部 (Imaginary)', fontsize=12) axes[0, idx].grid(True, alpha=0.3) axes[0, idx].axis('equal') axes[0, idx].set_xlim(-1.5, 1.5) axes[0, idx].set_ylim(-1.5, 1.5) # 添加单位圆说明 axes[0, idx].text(0.05, 0.95, '单位圆', transform=axes[0, idx].transAxes, fontsize=10, color='gray') # 绘制脉冲响应 n, h = props['impulse_response'] axes[1, idx].stem(n, h, linefmt='C0-', markerfmt='C0o', basefmt='C0-') axes[1, idx].set_title(f'{name} - 单位脉冲响应 h[n]', fontsize=14, fontweight='bold') axes[1, idx].set_xlabel('时间序号 n', fontsize=12) axes[1, idx].set_ylabel('幅值', fontsize=12) axes[1, idx].grid(True, alpha=0.3) axes[1, idx].set_xlim(-1, len(n)) # 添加稳定性信息 stability_text = f"稳定性: {'稳定' if props['is_stable'] else '不稳定'}\n" stability_text += f"极点模值: {np.abs(props['poles'])}" axes[1, idx].text(0.02, 0.98, stability_text, transform=axes[1, idx].transAxes, fontsize=10, verticalalignment='top', bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", facecolor="lightblue", alpha=0.5)) plt.tight_layout() plt.subplots_adjust(top=0.93) plt.show() if __name__ == "__main__": main() stability_analysis() print("\n" + "="*60) print("实验总结") print("="*60) print("1. 验证了差分方程求解与卷积计算的一致性") print("2. 观察了初始状态对系统响应的影响") print("3. 分析了系统稳定性与极点分布的关系") print("4. 理解了不同输入信号下系统的响应特性") print("5. 掌握了离散系统时域分析的基本方法")

六、实验问题及解决方案

|  | 实验问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| XXX | 建立线性时不变离散系统的差分方程和系统输入序列的数学模型，产生输入序列； | 用 Python 的numpy库构造模拟信号，建立合格的数学模型，产生序列 |
| XXX | 用python信号处理工具箱的差分方程求解库函数设计程序，求解系统的单位脉冲响应，给定输入序列和系统初始状态的系统响应； | 使用python相关库函数，求解对应的问题，并且运用信号与系统相关知识进行求解 |
| XXX | 利用卷积计算库函数设计程序，计算给定输入序列的系统零状态响应，并且绘图 | 用matplotlib绘制原始模拟信号，极点分布等等相关的图形； |