西安电子科技大学

数字信号处理  实验报告

实验名称        系统的频域和z域分析

人工智能     学院       23200XX 23200XX    班

姓名     X X X     学号         2300920XXX

X X X                  2300920XXX

X X X                  2200920XXX

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤 四、实验结果 五、实验代码 六、实验问题及解决方案 张三： 李四： 王五：

一、实验目的

- 掌握离散序列的FFT/IFFT计算方法并验证其可逆性；

- 绘制指数序列的幅频特性和相频特性曲线；

- 利用FFT实现快速卷积计算线性时不变系统的输出响应；

- 分析FFT计算长度（零填充）对系统输出精度和频谱分辨率的影响；

- 通过对连续时间指数衰减信号采样，观察采样频率、观测时长、FFT长度对频谱估计质量的影响。

二、实验所用仪器（或实验环境）

1.需要环境为：Python 3.x

2.需要安装的Python库：numpy, matplotlib, scipy

三、实验基本原理及步骤

1.实验基本原理

(1). 指数序列 xn=αnα<1 的DTFT具有典型的低通特性。

(2). 线性卷积的频域等价形式：Yk=Xk⋅Hk有限长度FFT相当于对信号加矩形窗，观测时长决定频率分辨率，零填充长度决定谱线密度。

(3). 连续指数信号 xt=ⅇ-αt 的连续时间傅里叶变换幅度谱为 1α2+2πf2

2.实验步骤

(1). 指数序列的FFT/IFFT分析（含重建误差与极坐标图）

(2). 利用FFT计算IIR系统输出响应（与时域卷积对比）

(3). 不同FFT长度对快速卷积精度的影响

(4). 连续指数信号在不同采样率下的采样效果展示

(5). 观测时长与FFT长度对频谱估计精度的综合影响（与理论频谱对比）

四、实验结果

结果分析

- 指数序列FFT呈现典型的低通特性，IFFT重建误差在10-15量级（浮点精度极限）；

- FFT实现的频域卷积与时域线性卷积结果几乎完全一致（误差<10-14）；

- FFT长度不足（L=32）时出现明显循环卷积失真；L≥64后误差迅速降至机器精度；

- 采样频率越高，采样点越密集，越能反映连续信号细节；

- 观测时间越长，频谱分辨率越高；FFT长度增加相当于频域插值，使谱线更平滑。

五、实验代码

程序代码：

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from scipy import signal # 设置中文字体 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False def exponential_sequence_fft_analysis(): """指数序列的FFT和IFFT分析""" # 生成指数序列 N = 64 n = np.arange(N) alpha = 0.9 x = alpha ** n # 计算FFT X = np.fft.fft(x) freq = np.fft.fftfreq(N) # 计算IFFT（验证可逆性） x_recon = np.fft.ifft(X) # 绘制结果 plt.figure(figsize=(12, 10)) # 原始序列 plt.subplot(3, 2, 1) plt.stem(n, x, linefmt='C0-', markerfmt='C0o', basefmt='C0-') plt.title('原始指数序列 x[n] = 0.9ⁿ') plt.xlabel('时间序号 n') plt.ylabel('幅度') plt.grid(True, alpha=0.3) # FFT幅频特性 plt.subplot(3, 2, 2) plt.stem(freq[:N // 2], np.abs(X)[:N // 2], linefmt='C1-', markerfmt='C1o', basefmt='C1-') plt.title('FFT幅频特性') plt.xlabel('归一化频率') plt.ylabel('¦X[k]¦') plt.grid(True, alpha=0.3) # FFT相频特性 plt.subplot(3, 2, 3) plt.stem(freq[:N // 2], np.angle(X)[:N // 2], linefmt='C2-', markerfmt='C2o', basefmt='C2-') plt.title('FFT相频特性') plt.xlabel('归一化频率') plt.ylabel('∠X[k] (rad)') plt.grid(True, alpha=0.3) # IFFT重建序列 plt.subplot(3, 2, 4) plt.stem(n, np.real(x_recon), linefmt='C3-', markerfmt='C3o', basefmt='C3-') plt.title('IFFT重建序列') plt.xlabel('时间序号 n') plt.ylabel('幅度') plt.grid(True, alpha=0.3) # 重建误差 plt.subplot(3, 2, 5) error = np.abs(x - x_recon) plt.stem(n, error, linefmt='C4-', markerfmt='C4o', basefmt='C4-') plt.title('重建误差') plt.xlabel('时间序号 n') plt.ylabel('误差幅度') plt.grid(True, alpha=0.3) # 极坐标表示 plt.subplot(3, 2, 6, projection='polar') plt.plot(np.angle(X)[:N // 2], np.abs(X)[:N // 2], 'C5-', linewidth=1) plt.title('频谱极坐标表示') plt.tight_layout() plt.show() print("FFT/IFFT重建最大误差:", np.max(error)) return x, X, x_recon def system_response_fft_analysis(): """利用FFT计算系统输出响应""" # 定义系统参数 b = [1, 0.5] # 系统分子系数 a = [1, -1.5, 0.7] # 系统分母系数 # 生成输入序列（指数序列） N = 64 n = np.arange(N) alpha = 0.8 x = alpha ** n # 计算系统脉冲响应 _, h = signal.dimpulse((b, a, 1), n=N) h = h[0].flatten() # 方法1：时域卷积 y_conv = np.convolve(x, h, mode='full')[:N] # 方法2：频域相乘（使用FFT） # 扩展序列长度以避免循环卷积 L = N + len(h) - 1 X_fft = np.fft.fft(x, L) H_fft = np.fft.fft(h, L) Y_fft = X_fft * H_fft y_fft = np.fft.ifft(Y_fft)[:N] # 绘制结果 plt.figure(figsize=(12, 8)) # 输入序列 plt.subplot(2, 2, 1) plt.stem(n, x, linefmt='C0-', markerfmt='C0o', basefmt='C0-') plt.title('输入序列 x[n]') plt.xlabel('时间序号 n') plt.ylabel('幅度') plt.grid(True, alpha=0.3) # 系统脉冲响应 plt.subplot(2, 2, 2) plt.stem(n, h, linefmt='C1-', markerfmt='C1o', basefmt='C1-') plt.title('系统脉冲响应 h[n]') plt.xlabel('时间序号 n') plt.ylabel('幅度') plt.grid(True, alpha=0.3) # 输出响应比较 plt.subplot(2, 2, 3) plt.stem(n, y_conv, linefmt='C2-', markerfmt='C2o', basefmt='C2-', label='时域卷积') plt.stem(n, np.real(y_fft), linefmt='C3--', markerfmt='C3x', basefmt='C3-', label='频域FFT') plt.title('系统输出响应比较') plt.xlabel('时间序号 n') plt.ylabel('幅度') plt.legend() plt.grid(True, alpha=0.3) # 两种方法差异 plt.subplot(2, 2, 4) error = np.abs(y_conv - np.real(y_fft)) plt.stem(n, error, linefmt='C4-', markerfmt='C4o', basefmt='C4-') plt.title('时域与频域方法差异') plt.xlabel('时间序号 n') plt.ylabel('误差幅度') plt.grid(True, alpha=0.3) plt.tight_layout() plt.show() print("时域卷积与频域FFT方法最大差异:", np.max(error)) return x, h, y_conv, y_fft def fft_length_effect_analysis(): """分析FFT计算长度对系统输出的影响""" # 系统参数 b = [1, 0.5] a = [1, -1.5, 0.7] # 输入序列 N = 32 n = np.arange(N) x = 0.8 ** n # 系统脉冲响应 _, h = signal.dimpulse((b, a, 1), n=N) h = h[0].flatten() # 不同的FFT长度 fft_lengths = [32, 64, 128, 256] plt.figure(figsize=(12, 10)) for i, L in enumerate(fft_lengths): # 频域计算 X_fft = np.fft.fft(x, L) H_fft = np.fft.fft(h, L) Y_fft = X_fft * H_fft y_fft = np.fft.ifft(Y_fft)[:N] # 时域卷积（参考） y_ref = np.convolve(x, h, mode='full')[:N] # 绘制结果 plt.subplot(2, 2, i + 1) plt.stem(n, y_ref, linefmt='C0-', markerfmt='C0o', basefmt='C0-', label='时域参考') plt.stem(n, np.real(y_fft), linefmt='C1--', markerfmt='C1x', basefmt='C1-', label=f'FFT长度={L}') plt.title(f'FFT长度 = {L}') plt.xlabel('时间序号 n') plt.ylabel('幅度') plt.legend() plt.grid(True, alpha=0.3) # 计算误差 error = np.max(np.abs(y_ref - np.real(y_fft))) plt.text(0.05, 0.95, f'最大误差: {error:.2e}', transform=plt.gca().transAxes, bbox=dict(boxstyle="round", facecolor="white", alpha=0.8)) plt.tight_layout() plt.show() return fft_lengths def continuous_signal_analysis(): """连续时间信号的采样和频谱分析""" # 连续时间指数信号: x(t) = e^(-αt), t >= 0 alpha = 0.9 # 与离散序列相同的衰减系数 # 信号参数 T_obs = 5.0 # 观测时间长度 (秒) # 不同的采样频率 fs_list = [10, 20, 50, 100] # Hz plt.figure(figsize=(12, 10)) for i, fs in enumerate(fs_list): # 采样参数 Ts = 1.0 / fs # 采样间隔 N = int(T_obs * fs) # 采样点数 # 采样时间点 t_continuous = np.linspace(0, T_obs, 1000) # 连续时间（用于显示） t_sampled = np.arange(0, T_obs, Ts) # 采样时间点 # 连续信号和采样信号 x_continuous = np.exp(-alpha * t_continuous) x_sampled = np.exp(-alpha * t_sampled) # 计算FFT X_fft = np.fft.fft(x_sampled) freq = np.fft.fftfreq(len(x_sampled), Ts) # 绘制结果 plt.subplot(2, 2, i + 1) # 连续信号和采样点 plt.plot(t_continuous, x_continuous, 'C0-', linewidth=1, alpha=0.7, label='连续信号') plt.stem(t_sampled, x_sampled, linefmt='C1-', markerfmt='C1o', basefmt='C1-', label='采样点') plt.title(f'采样频率 fs = {fs} Hz') plt.xlabel('时间 t (秒)') plt.ylabel('幅度') plt.legend() plt.grid(True, alpha=0.3) plt.tight_layout() plt.show() return fs_list def observation_time_fft_length_effect(): """分析观测时间和FFT长度对频谱的影响""" # 连续指数信号参数 alpha = 0.9 # 固定采样频率 fs = 50 # Hz Ts = 1.0 / fs # 不同的观测时间 T_obs_list = [1.0, 2.0, 5.0, 10.0] # 秒 plt.figure(figsize=(12, 10)) for i, T_obs in enumerate(T_obs_list): # 采样 N_original = int(T_obs * fs) t_sampled = np.arange(0, T_obs, Ts) x_sampled = np.exp(-alpha * t_sampled) # 不同的FFT长度 fft_lengths = [N_original, 2 * N_original, 4 * N_original] plt.subplot(2, 2, i + 1) for L in fft_lengths: # 计算FFT X_fft = np.fft.fft(x_sampled, L) freq = np.fft.fftfreq(L, Ts) # 绘制幅频特性（只显示正频率） positive_freq = freq[:L // 2] positive_spectrum = np.abs(X_fft)[:L // 2] plt.plot(positive_freq, positive_spectrum, label=f'FFT长度={L}', linewidth=2) # 理论频谱（连续时间傅里叶变换） f_theory = np.linspace(0, fs / 2, 1000) X_theory = 1.0 / np.sqrt(alpha ** 2 + (2 * np.pi * f_theory) ** 2) plt.plot(f_theory, X_theory, 'k--', linewidth=2, label='理论频谱') plt.title(f'观测时间 T = {T_obs} 秒') plt.xlabel('频率 f (Hz)') plt.ylabel('幅度谱') plt.legend() plt.grid(True, alpha=0.3) plt.xlim(0, 10) # 限制频率范围以便观察 plt.tight_layout() plt.show() return T_obs_list def main(): """主函数""" print("=" * 60) print("实验四: 信号的频谱分析") print("=" * 60) # 1. 指数序列的FFT和IFFT分析 print("\n1. 指数序列的FFT和IFFT分析") x, X, x_recon = exponential_sequence_fft_analysis() # 2. 利用FFT计算系统输出响应 print("\n2. 利用FFT计算系统输出响应") x_input, h_system, y_conv, y_fft = system_response_fft_analysis() # 3. FFT计算长度对系统输出的影响 print("\n3. FFT计算长度对系统输出的影响分析") fft_lengths = fft_length_effect_analysis() # 4. 连续时间信号的采样和频谱分析 print("\n4. 连续时间信号的采样和频谱分析") fs_list = continuous_signal_analysis() # 5. 观测时间和FFT长度对频谱的影响 print("\n5. 观测时间和FFT长度对频谱的影响分析") T_obs_list = observation_time_fft_length_effect() if __name__ == "__main__": main()

六、实验问题及解决方案

|  | 实验问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| XXX | 模拟产生连续时间信号，选取适当的采样频率对其采样，并用FFT算法计算其频谱，分析信号的观测时间长度、FFT的计算长度对信号频谱计算结果的影响； | 通过在不同采样频率下对指数信号采样并计算FFT，同时分析观测时间和FFT长度对频谱分辨率和精度的影响。 |
| XXX | 设计计算机程序，产生序列并计算序列的FFT和IFFT，绘制其幅频特性和相频特性曲线 | 生成指数序列并计算其FFT和IFFT，绘制幅频特性、相频特性及重建误差曲线来验证变换的可逆性。 |
| XXX | 模拟产生离散系统的输入序列和单位脉冲响应，利用FFT和IFFT算法计算系统的输出响应，分析FFT的计算长度对系统输出响应的影响 | 通过时域卷积与频域FFT相乘两种方法计算系统输出，分析不同FFT长度对输出响应计算精度的影响。 |